ABSTRAK

Pesawat tipe Boeing 737 – 200 adalah pesawat yang dibuat pada tahun 1980. Setelah mencapai 50.000 cycles pesawat dianjurkan mengalami modifikasi blanket oleh Perusahaan Boeing. Dengan modifikasi blanket pada pesawat tipe Boeing  737 – 200 yang dilakukan oleh Aero Nusantara Indonesia, PT selaku perusahaan perawatan pesawat. Maka penulis melakukan penyusunan Tugas Akhir yang meganalisa perbandingan beban pendinginan sebelum modifikasi blanket dan setelah modifikasi blanket dari tanggal 9 Juni 2006. Kondisi awal pesawat menggunakan blanket dengan tipe Metallized Polyethyleneteraphthalate (MPET) yang dianjurkan tidak digunakan lagi pada pesawat Boeing 737 – 200, dan diganti dengan tipe Fibrous Ceramic. Sistem pendingin pada  Pesawat tipe Boeing 737 – 200 ini adalah sistem bootstrap yaitu terdiri dari Primary Heat Exchanger, Secondary Heat Exchanger, ACM (Air Cycle Machine) dan Water Separator. Pada penukar kalor (Heat Exchanger) terjadi perpindahan panas dari udara ke udara (air to air heat exchanger). Dengan menggunakan sistem CLTD (Cooling Load Temperatur Difference) penulis melakukan analisa perhitungan perbandingan beban pendinginan pada pesawat Boeing 737-200 dan diperoleh hasil – hasil sebagai berikut :

- Kapasitas pendinginan dengan blanket tipe metallized polyethyleneteraphthalate (MPET) adalah 51016,402 Watt.

- Kapasitas pendinginan dengan blanket tipe fibrous Ceramic adalah 50920,261 Watt.

- Terjadi kenaikan effisiensi beban pendinginan sebesar 96,141 Watt atau 0,18 %.