TUGAS AKHIR

ANALISA WAKTU “ SETTING “ CETAKAN PLASTIK PADA MESIN INJEKSI PLASTIK KM 80 TON

Diajukan Guna Melengkapi Sebagian Syarat

Dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu ( S1 )

Disusun Oleh :

Nama 		:  Erwin Tampubolon

NIM 			:  4130412-034

Program Studi	:  Teknik Mesin

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS MERCUBUANA
JAKARTA

2007

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama 	            : Erwin Tampubolon

NIM 	            : 4130412-034

Fakultas  		: Teknik Industri

Jurusan   		: Teknik Mesin

Judul Skripsi         : Analisa Waktu “ Setting “ Cetakan Plastik Pada Mesin Injeksi Plastik KM 80 Ton.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil kerja saya sendiri dan tidak menyalin sebagian/seluruhnya dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah disebutkan sumbernya.

Penulis,

Materai Rp. 6000

LEMBAR PENGESAHAN

Analisa Waktu “ Setting “ Cetakan Plastik Pada Mesin Injeksi Plastik KM 80 Ton

Disusun Oleh :

Nama 		:  Erwin Tampubolon

NIM 			:  4130412-034

Program Studi	:  Teknik Mesin

Mengetahui

Pembimbing	 			   Koordinator TA / KaProdi

( Ir. Rully Nutranta M.Eng. )                              ( Nanang Ruhyat , MT.  )

# KATA PENGANTAR

Berkat rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, serta bantuan dan bimbingan banyak pihak, akhirnya  penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas akhir dengan judul “ Analisa Waktu “ Setting” Cetakan Plastik  Pada Mesin Injeksi Plastik KM 80 Ton   “ ini dibuat untuk memenuhi syarat yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Teknik Industri Jurusan Teknik Mesin di Universitas Mercu Buana, Jakarta.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis mendapat banyak dorongan dan bantuan moril dan materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Orang tua tercinta, atas berkat doa tulusnya dukungan materil

- Bapak Ir. Rully Nutranta M.Eng selaku selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengoreksi, dan memberikan saran-saran yang bermanfaat untuk penulis.

- Para dosen dan karyawan Universitas Mercu Buana yang telah memberikan bantuan untuk penulis.

- Terkhusus Untuk Suherni kekasihku yang tercinta yang telah rela mengorbankan waktunya, memberikan dukungan doa dan yang telah setia menemaniku dalam pembuatan tugas akhir.

- Untuk Sari selaku admin produksi PT.Bumimulia Indah Lestari yang telah membantu saya memberikan informasi untuk keperluan penyusunan tugas akhir ini.

- Teman-teman yang membantu yang tidak dapat disebutkan semua untuk bantuan, doa dan dukungannya.

Semoga penulisan tugas akhir ini dapat berguna dan bermanfaat di kemudian hari dan dapat disempurnakan kembali oleh generasi selanjutnya.

Jakarta, Juli 2007

ERWIN TAMPUBOLON

DAFTAR ISI

Halaman Judul			i

Halaman Pernyataan			    					ii

Halaman Pengesahan			iii

Kata Pengantar								iv

Daftar Isi									vi

Daftar Tabel									x

Daftar Gambar								xi

Abstraksi									xii

BAB I 	PENDAHULUAN

  - Latar Belakang ...................................................................1

  - Maksud dan Tujuan............................................................2

  - Pokok Permasalahan............................................................2

  - Pembatasan Masalah...........................................................4

  - Metodologi Penelitian.........................................................4

  - Sistematika Penelitian ........................................................5

BAB II            DASAR TEORI

2.1 Perkembangan Pembuatan Bahan Plastik.............................7

2.2 Pembuatan Bahan Plastik......................................................7

2.2.1 Senyawa Pembentuk Organik......................................8

2.2.2 Proses Pembuatan Plastik............................................8

2.2.3 Plastik Dari Monomer.................................................9

2.2.4 Plastik dari Polyreaksi................................................10

2.3 Macam – macam Bahan Plastik...........................................10

2.3.1 Plastik dari Bahan Natural..........................................11

2.3.2 Plastik Condensasi Resin Klasik.................................11

2.3.3 Plastik Polymer – Staudinger......................................11

2.3.4 Plastik dari Produk menengah Senyawa Antipatik dan Aromatik..............................................................................11

2.4 Pemrosesan Plastik Injeksion...............................................12

2.5 Mesin Injeksi....................................................................... 12

2.5.1 Unit Injeksi.................................................................12

2.5.2 Unit Clampimg...........................................................13

2.6 Siklus atau Langkah – lanmgkah Dalam Proses Injeksi......15

2.6.1 Mould Menutup..........................................................16

2.6.2 Proses Menginjeksi.....................................................16

2.6.3 Holding Pressure.........................................................16

2.6.4 Mendinginkan.............................................................16

2.6.5 Unit Injeksi Mundur...................................................17

2.6.6 Pendosisan..................................................................17

2.6.7 Mould Terbuka...........................................................18

2.7 Mould ( cetakan ).................................................................18

2.8 Komponen Utama Mould dan Fungsinya ...........................18

2.9 Bagian Penting dalam Kontruksi Mould.............................19

2.10 Pengertian Efisiensi Waktu,...............................................21

2.11 Waktu baku atau Standar waktu.........................................21

2.11.1 Pengertian waktu baku atau Standar waktu..............21

2.11.2 Teknik – teknik Dalam Perhitungan Waktu baku.....22

BAB III           OBYEK PENELITIAN

3.1 Sekilas Mengenai PT. Bumimulia Indah Lestary...............26

3.2 Proses Manufaktur di PT. Bumimulia Indah Lestary..........27

3.3 Hasil Produksi di PT. Bumimulia Indah Lestary.................27

3.4 Metode Penelitian ...............................................................28

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data.........................................28

3.4.2 Jenis Data...................................................................28

3.4.3 Instrumen Penelitian...................................................29

3.4.4 Pengolahan Data.........................................................29

BAB IV           PENGUMPULAN DATA DAN PENGOLAHAN DATA

4.1 Pengumpulan Data...............................................................30

4.2 Proses dan Waktu pergantian yang ada saat ini...................33

4.3 Rencana Pemecahan Masalah..............................................38

4.4 Implementasi dan Hasil........................................................40

4.4.1 Pembuatan Terminal cooling......................................40

4.4.2 Pembuatan Locating Ring dan Stopper bawah...........41

4.4.3 Perubahan Alur Proses ..............................................43

4.4.4 Perubahan Clamping...................................................45

4.4.5 Pembuatan Terminal Sambungan Hot Runner...........46

4.4.6 Hasil – hasil dari Perbaikan........................................47

BAB V             PENUTUP

5.1 Kesimpulan ..................................................................54

5.2 Saran..............................................................................55

DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................56

LAMPIRAN..........................................................................................................57

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Fraksi – fraksi dan Titik didih Hasil penyulingan minyak

Mentah....................................................................................................9

Tabel 4.1 Nama part dan Dimensi Cetakan yang Diproduksi

Mesin KM 80 TON...............................................................................31

Tabel 4.2 Jumlah kelengkapan  pada cetakan yang dipasang pada

Mesin KM 80 TON...............................................................................33

Tabel 4.3 Perhitungan Waktu untuk setiap Tahapan proses Pergantian

Produk....................................................................................................35

Tabel 4.4 Waktu Pergantian cetakan Sebelum Perbaikan .....................................37

Tabel 4.5 Rencana Pemecahan Masalah................................................................39

Tabel 4.6 Waktu Pergantian Cetakan pada Tiap – tiap Bagian Sebelum

Perbaikan................................................................................................48

Tabel 4.7 Waktu Pergantian Cetakan pada Tiap – tiap Bagian Sesudah

Perbaikan ..............................................................................................49

Tabel 4.8 Waktu pergantian Cetakan Sebelum perbaikan.....................................50

Tabel 4.9 Waktu Pergantian Cetakan sesudah Perbaikan......................................51

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Diagram Alir Proses Pergantian produk pada Plastik

Injection sekarang...............................................................................3

Gambar 2.1 Skema mesin Injeksi dan Proses Injeksinya......................................14

Gambar 2.2 Diagram Proses Siklus Injeksi dalam satu Siklus..............................15

Gambar 2.3 Bagian – bagian Mould .....................................................................20

Gambar 4.1 Jarak dan ukuran lubang ulir pada platen mesin  KM 80 TON.........31

Gambar 4.2 Skema dimensi cetakan .....................................................................32

Gambar 4.3 Pemasangan selang cooling dengan diikat dengan kawat..................32

Gambar 4.4 Flowchart pergantian produk sebelum perbaikan..............................34

Gambar 4.5 Skema pemasangan terminal cooling ................................................40

Gambar 4.6 Terminal cooling dengan plugs..........................................................41

Gambar 4.7 Fixed platen dengan stopper bawah...................................................42

Gambar 4.8 Detail v – grove pada bottom plate....................................................43

Gambar 4.9 Flowchart pergantian produk sesudah perbaikan...............................44

Gambar 4.10 Sistem clamping sebelum perbaikan................................................45

Gambar 4.11 Sistem clamping sesudah perbaikan.................................................46

Gambar 4.12 Diagram Perbandingan waktu ganti cetakan Sebelum dan

sesudah perbaikan ..........................................................................52

Gambar 4.13 Diagram Perbandingan waktu ganti cetakan Sebelum dan

sesudah perbaikan Per bagian...........................................................53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 3.1 Struktur Organisasi PT. Bumiulia Indah Lestary ……………...…57

Lampiran 3.2 Gambar Produk yang dihasilkan PT.Bumimulia Indah Lestary….58

Lampiran 4.1 Proses Bisnis di PT. Bumimulia Indah Lestary ………………….59

Lampiran 4.2 Tabel Waktu Rata – rata yang dibutuhkan pada Tiap proses Pergantian Cetakan Dimesin KM 80 TON sebelum Perbaikan………………….60

Lampiran 4.3 Tabel Waktu Rata – rata yang dibutuhkan pada Tiap proses              Pergantian Cetakan Dimesin KM 80 TON sesudah Perbaikan…………………..61

Lampiran 4.4 Diagram Perbandingan waktu rata – rata Lepas dan Pasang

sebelum perbaikan………………………………………….……..62

Lampiran 4.5 Diagram Perbandingan waktu rata – rata Lepas dan Pasang sesudah perbaikan ……………………………………………………………..…….……63

Lampiran 4.6 Tabel Perbandingan waktu ganti Cetakan sebelum dan sesudah perbaikan pada tiap bagian………………………………………………….……64

Lampiran 4.7 Diagram Perbandingan waktu cetakan sebelum dan sesudah Perbaikan pada tiap bagian……………………………………………………….65

ABSTRAK

Dengan meningkatnya persaingan bisnis didunia industri plastic injection,maka dalam dalam industri plastic injection dituntut untuk melakukan efisiensi disegala bidang agar dapat bersaing pada era pasar global karena dengan efisiensi yang dilakukan dapat menurunkan biaya produksi sehingga harga jual dari produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan harga pasar global.

Berdasarkan pengamatan lama, pergatian cetakan memakan waktu yang cukup lama yaitu 87,62 min s/d 156,12 min dikarenakan pergatian cetakan  menggunakan alat pengangkat yang menggunakan rantai dan pengaturan gerak secara mnual, alat pendukung yang tidak standard an jenisnya beragam,banyak peralatan yang sudah rusak serta letak peralatan yang sembarang dan setelah melakukan perbaikan waktu pergantian produk dapat dipercepat hingga mencapai antara 27,54 min s/d 39,64 min.

Rencana yang dilakukan adalah menstandarisasi peralatan yang dipakai, membuat system cooling channel yang terpusat dan menyatu dengan cetakan supaya cepat dalam pemasangan selang,membuat stopper bawah yang ditempelkan pada blok mesin injection dan pembuatan serta pergantian locating ring sehingga mempercepat proses centering saat pemasangan cetakan,pergantian system clamping yang tidak menggunakan ganjal.

Dengan memperbaiki masalah yang ada yaitu : pemasangan selang cooling yang diikat dengan kawat menjadi hilang diganti system terminal cooling ,proses centering yang mengandalkan pengalaman dengan dibantu adanya stopper bawah menjadi lebih cepat ,pemasangan system clamping yang menggunakan ganjal diganti dengan system tampa ganjal ,kegiatan pengembalian dan pengambilan cetakan dalam proses pergantian dihilangkan dengan menyiapkan cetakn terlebih dahulu ,pemasangan hot runner diganti dengan system plug dan socket maka didapatkan hasil yang cukup baik.