TUGAS AKHIR

EVALUASI PERGANTIAN FASILITAS DARI DUA MESIN CETAK KOMORI S.26  MENJADI SATU MESIN CETAK SM 72F dengan  PENDEKATAN ANALISA EKONOMI TEKNIK dan PRODUKTIVITAS

Diajukan Guna Melengkapi Sebagian Syarat

Dalam Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Disusun Oleh	:

Nama		      : Zakiyah

NIM		      : 41605110095

Program Studi	       : Teknik Industri

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS MERCU BUANA

JAKARTA

2008

ABSTRACT

PT ABC is a printing company which is working on the order-based book printing. Responding to the current market competitiveness, the expanding trend of product development and an efficient and low cost production that enable of producing high quality product, PT ABC adopted a high technology-based strategy through upgrading its printing machines, one of which was through replacement of two printing machines Komori S26 A & B with one Speedmaster 72F machine.

The research is aiming to analyze the effectiveness of the above company’s strategy and how it contributes to increasing company’s profit. The methodology used in this research is a combination of technical economy method and partial productivity calculation method, focusing particularly on calculating the internal rate of return (IRR), net present value (NPV), payback period (PBP), productivity value of the man power and the running time of the two different printing machines.

Due to the result of calculation  NPV, IRR and PBP of two printing machines Komori S26 is : Rp 7.161.083.322, > 60%, 10 months 5,4 days and Speedmaster 72F machine is : Rp 5.937.413.172, 35 – 40%, 3 years 19 days. And for productivity value of the man power and the running time 69.425 sheet/man power/month, 1.139 sheet/hour for two printing machines Komori S26 dan 103.688 sheet/man power/ month, 2.003 sheet/hour for Speedmaster 72F machine.

PT ABC adalah  perusahaan yang bergerak di bidang percetakan dengan produk utamanya adalah buku dan bersifat pesanan (job shop production). Dalam menanggapi persaingan yang semakin ketat, mengikuti trend perkembangan produk, tuntutan waktu proses yang semakin cepat, biaya produksi yang semakin rendah serta kualitas produk yang semakin tinggi, maka PT ABC dengan salah satu strategi teknologinya melakukan pergantian fasilitas mesin cetak dengan mengganti dua buah mesin cetak Komori S.26 A & B dengan satu buah mesin cetak Speedmaster 72F.

Dari data yang ada di sini penulis mencoba menganalisa kebijakan tersebut untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang didapat dengan metode ekonomi teknik khususnya nilai internal rate of return (IRR), net present value (NPV) dan payback period (PBP) serta metode pengukuran produktivitas parsial khususnya nilai produktivitas tenaga kerja dan nilai produktivitas waktu kerja dari kedua jenis mesin tersebut

Adapun hasil perhitungannya menghasilkan nilai NPV, IRR dan PBP untuk dua mesin cetak Komori S.26 : Rp 7.161.083.322, > 60%, 10 bulan 5,4 hari dan mesin cetak Speedmaster 72F : Rp5.937.413.172, 35 – 40%, 3 tahun 19 hari. Sedangkan nilai produktivitas tenaga kerja dan waktunya 69.425 lbr/orang/bulan, 1.139 lembar/jam untuk 2 mesin cetak Komori S.26 dan 103.688 lembar/orang/bulan,, 2.003 lembar/jam untuk mesin cetak Speedmaster 72F

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama		: Zakiyah

NIM		: 41605110095

Jurusan 	: Teknik Industri

Fakultas	: Teknologi Industri

Judul Skripsi	: EVALUASI PERGANTIAN FASILITAS DARI DUA MESIN CETAK KOMORI S.26 KE SATU MESIN CETAK SM 72F dengan

PENDEKATAN ANALISA EKONOMI TEKNIK dan PRODUKTIVITAS

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya sendiri, bukan salin atau duplikat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah disebutkan sumbernya

Penulis,

( Zakiyah)

NIM : 41605110095

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul:

“ EVALUASI  PERGANTIAN FASILITAS DARI DUA MESIN CETAK KOMORI S.26 KE SATU MESIN CETAK SM 72F dengan PENDEKATAN ANALISA EKONOMI TEKNIK dan PRODUKTIVITAS “

Nama		: Zakiyah

NIM		: 41605110095

Jurusan 	: Teknik Industri

Fakultas	: Teknologi Industri

Telah diperiksa dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata (S-1) Fakultas Teknologi Industri Jurusan Teknik Industri Universitas Mercu Buana.

Jakarta, April 2008

Dosen Pembimbing

Ir. M. Kholil MT

LEMBAR PENGESAHAN

Judul:

“ EVALUASI  PERGANTIAN FASILITAS DARI DUA MESIN CETAK KOMORI S.26 KE SATU MESIN CETAK SM 72F dengan PENDEKATAN ANALISA EKONOMI TEKNIK dan PRODUKTIVITAS “

Nama		: Zakiyah

NIM		: 41605110095

Jurusan 	: Teknik Industri

Fakultas	: Teknologi Industri

Telah diperiksa dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata (S-1) Fakultas Teknologi Industri Jurusan Teknik Industri Universitas Mercu Buana.

Jakarta, April 2008

Koordinator Tugas Akhir/Kaprodi

Ir. M. Kholil MT

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan tak henti-hentinya kepada Allah SWT karena hanya atas berkat, rahmat dan ridhoNyalah penyusunan tugas akhir ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada penghulu para nabi, Rasulullah SAW, kepada keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Penulis sangat menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Keluargaku, bapak, mimi, dan kakak- kakak juga kurcaci-kurcaci  tercinta atas dorongan dan semangat serta doa yang tulus

- Bapak Kholil, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan yang berharga bagi penulis

- Seluruh Dosen PKSM Teknik Industri dan staf administrasi

- Teman-teman PKSM Teknik Industri angkatan 7 atas semangat kebersamaan dan kekompakannya

- Pimpinan PT. ABC beserta staff-staffnya atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan penelitian

- Paryoto, Lince, Yuyun, Rina, Amal, Anto, Syukur, Ongah dan teman-teman lainnya yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan demi selesainya tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, namun penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk menambah wacana dan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi teknik dan produktivitas.

Cibitung , April 2008

Penulis

( Zakiyah )

DAFTAR  ISI

Halaman Judul ……………………………………………………………………..	i

Abstrak ………………………………………………………………………..........	ii

Halaman Pernyataan ………………………………………………………….........	iii

Halaman Persetujuan …………………………………………………………........	iv

Halaman Pengesahan …………………………………………………………........	v

Kata Pengantar ………………………………………………………………..........	vi

Daftar Isi …………………………………………………………………………...	viii

Daftar Tabel …………………………………………………………………..........xiii

Daftar Gambar………………………………………………………………………xiv

BAB	I 	PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang Masalah …………………………………………...	1

1.2	Perumusan Masalah …………………………..................................	2

1.3	Pembatasan Masalah ……………………………………………….	2

1.4	Tujuan Penelitian …………………………………………………..	3

1.5	Sistematika Penulisan …………………………………...................	4

BAB II	 	LANDASAN TEORI

2.1 	Strategi Teknologi..............................................................................	....6

2.1.1	Dimensi Teknologi Dalam Strategi Korporasi  ....................	7

2.1.2  	Formulasi dan Implementasi Strategi ..... .............................	10

2.2	Investasi.............................................................................................	11

2.3	Teori Ekonomi Teknik  .........................................................	...........	12

2.3.1 	Bunga ........................................................................	...........	12

A. Tingkat Suku Bunga .............................................	...........	13

B. Bunga Sederhana ............................................................... 13

C. Bunga Majemuk ................................................................. 14

    - Metode Ekuivalensi ................................................................ 14

    - Single of Cash Flow (Aliran Kas Tunggal) ............................ 15

2.3.4	Cash Flow Annual (A) ........................................................... 16

    - Cash Flow Gradient (G) ......................................................... 18

A.Future (F) dengan Gradient (G)........................................... 18

B. Present (P) dengan Gradient (G) ........................................ 19

C.Gradient (G) dengan Annual (A) ........................................ 19

  - Depresiasi (Penyusutan)..................................................................... .19

A. Metode Garis Lurus (Straight Line)............................................... 20

B. Metode Jumlah Digit Tahun (Sum of  the Year Digit/SOYD) ...... 20

C.Metode Keseimbangan Menurun (Decline Balance)....................... 21

D.Metode Depresiasi Singking Fund.................................................. 21

2.5	Biaya dalam Hubungannya dengan Produk........................................ 22

- Biaya Produksi ............................................................................. 22

- Biaya Pemasaran........................................................................... 23

- Biaya Administrasi dan Umum .................................................... 23

- Biaya Keuangan ............................................................................ 23

  - Kriteria/Evaluasi Untuk Manganalisa Investasi ................................. 23

    - Net Present Value (NPV).........................................................24

    - Internal Rate of Return (IRR) ..................................................25

    - Pay Back Period.......................................................................26

2.7 	Produktivitas ....27

2.7.1	Sejarah Perkembangan Produktivitas......................................27

2.7.2	Pengertian Produktivitas..........................................................29

2.7.3	Unsur-Unsur Produktivitas.......................................................33

2.7.4	Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas..............................34

2.7.5	Pengukuran Produktivitas.........................................................36

2.7.6	Persyaratan Kondisional dalam Pengukuran Produktivitas......36

2.7.7	Manfaat Pengukuran Produktivitas..........................................37

2.7.8	Model Pengukuran Produktivitas dalam Sistem Industri.........39

2.7.8.1 Model Pengukuran Porduktivitas

Berdasarkan Pendekatan  Rasio Output/Input .............39

      - Model Pengukuran produktivitas berdasarkan Pendekatan Angka Indeks............................................40

      - Model Pengukuran Produktivitas berdasarkan Pendekatan Fungsi Produksi Cobb-Douglas ...............43

    - Penyebab Penurunan Produktivitas Perusahaan…………..….44

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN

  - Tempat dan Waktu Penelitian..............................................................46

    - Tempat Penelitian.....................................................................46

    - Waktu Penelitian......................................................................46

  - Studi Pendahuluan................................................................................46

  - Studi Kepustakaan................................................................................47

  - Pengumpulan Data ..............................................................................47

  - Tahapan Pengolahan Data dan Analisa................................................48

  - Kesimpulan dan Saran..........................................................................48

BAB IV	PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

4.1 	Data Umum  Perusahaan......................................................................50

4.1.1	Sejarah dan Perkembangan Perusahaan.................................. 50

4.1.2   Jenis Produk, Fasilitas Produksi dan Proses Produksi............. 51

A. Jenis Produk yang ditawarkan............................................ 51

B . Fasilitas Produksi............................................................... 52

C. Alur Proses Produksi………………………………………52

  - Data Penjualan......................................................................................54

4.3	Pendapatan Penjualan………………………………………………...58

4.4	Data Investasi.......................................................................................58

4.4.1	Perhitungan Kapasitas, Pendapatan Penjualan, dan Biaya

Mesin Komori 2 buah S.26......................................................60 A. Kapasitas Maksimum Produksi Mesin per Tahun..............61

B. Peramalan Penjualan...........................................................61

C. Pendapatan dari Hasil Peramalan Penjualan.......................61

D. Biaya Spare Part..................................................................63

E. Biaya Pemeliharaan……………………………………….63

F. Biaya Listrik........................................................................64

G. Biaya Gaji...........................................................................65

H. Biaya Chemicals..................................................................66

I. Biaya Lain-lain……………………………………………..67

    - Perhitungan Kapasitas, Pendapatan Penjualan, dan Biaya

Mesin SM 72F..........................................................................71

A. Kapasitas Maksimum Produksi Mesin per Tahun...............71

B. Peramalan Penjualan………………………………………72

C. Pendapatan dari Hasil Peramalan Penjualan………………72

D. Biaya Spare Part…………………………………………..72

E. Biaya Pemeliharaan……………………………………….72

F. Biaya Listrik……………………………………………….73

G. Biaya Gaji…………………………………………………74

I. Biaya Chemicals…………………………………………...75

J. Biaya Lain-lain…………………………………………….75

BAB V	ANALISA PEMECAHAN MASALAH

  - Analisa Mesin Komori S.26.................................................................77

A. Analisa dengan Metode Net Present Value (NPV).........................77

B.Analisa dengan Metode Internal RateOf Return (IRR)……………79

C.Analisa dengan Metode Payback Period (PBP)...............................80

  - Analisa Mesin SM 72F.........................................................................81

A. Analisa dengan Metode Net Present Value.....................................82

B. Analisa dengan Metode Internal RateOf Return (IRR)…………...83

C.Analisa dengan Metode Payback Period (PBP)...............................84

5.3	Analisa dengan Metode Pengukuran Produktivitas Parsial

Mesin Komori S.26 dan SM 72F.........................................................85

A. Analisa dengan Metode Produktivitas Parsial dari Segi Tenaga

Kerja............................................................................................... 86

B. Analisa dengan Metode Produktivitas Parsial dari Segi Waktu......88

  - Perbandingan Kedua Mesin..................................................................90

- Mesin Komori S.26……………………………………………....91

- Mesin SM 2F……………………………………………………..91

  - Analisa Kapasitas Mesin dengan Peramalan Penjualan………………92

BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN

  - Kesimpulan............................................................................................93

  - Saran......................................................................................................94

DAFTAR  TABEL

Tabel 2.1 Sejarah Perkembangan Pengertian Produktivitas.........................................28

Tabel 4.1  Data Fasilitas Produksi PT.ABC………………………………………….52

Tabel 4.2 Data Penjualan Produk................................................................................ 54

Tabel 4.3 Rekap Data Cetak Separasi Mesin S.26 & SM 72F……………………….55

Tabel 4.4 Data Hasil Produksi Mesin S.26 A dan B ...................................................56

Tabel 4.5Data Hasil Produksi Mesin SM 72F..............................................................57

Tabel 4.6 PeramalanPenjualan……………………………………………………….58

Tabel 4.7 Data Spesifikasi Mesin Komori S.26……………………………………...59

Tabel 4.8 Data Spesifikasi Mesin SM 72F…………………………………………...60

Tabel 4.9 Pendapatan Hasil Peramalan Penjualan…………………………………...62

Tabel 4.10 Contoh jenis SparePart...............................................................................63

Tabel 4.11 Ramalan Biaya Pemeliharaan.....................................................................64

Tabel 4.12 Ramalan Biaya Listrik................................................................................65

Tabel 4.13 Ramalan Biaya Gaji...................................................................................66

Tabel 4.14 Ramalan Biaya Chemicals……………………………………………….68

Tabel 4.15 Ramalan Biaya Overtime Tenaga Kerja dan Waktu Mesin S.26 A & B...69

Tabel 4.16 Rekap Pendapatan dan Biaya Mesin S.26 AB…………………………...70

Tabel 4.17 Ramalan Biaya Pemeliharaan.....................................................................73

Tabel 4.18 Ramalan Biaya Listrik................................................................................74

Tabel 4.19 Ramalan Biaya Gaji...................................................................................75

Tabel 4.20 Rekap Pendapatan dan Biaya Mesin SM 72F……………………………76

Tabel 5.1 Penjualan, Nilai Sisa, Investasi dan Total Biaya…………………………..78

Tabel 5.2 Perhitungan NPV Mesin Komori S.26 A&B Selama 10 Tahun…………..79

Tabel 5.3 Perhitungan IRR Mesin Komori S.26 A&B Selama 10 Tahun……………80

Tabel 5.4 Hasil Perhitungan Analisa Payback Period Mesin Komori S.26………….81

Tabel 5.5 Penjualan, Nilai Sisa, Investasi dan Total Biaya………………………….82

Tabel 5.6 Perhitungan NPV MesinSM 72F Selama 10 Tahun………………………83

Tabel 5.7 Perhitungan IRR Mesin Komori SM 72 F Selama 10 Tahun……………..84

Tabel 5.8 Hasil Perhitungan Analisa Payback Period MesinSM 72F……………….85

Tabel 5.9 Data Output, Input Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.............86

Tabel 5.10 Data Output, Input Waktu Kerja dan Produktivitas Waktu Kerja.............89

Tabel 5.11 Perbandingan Mesin Komori S.26 dengan SM 72................................... 90

DAFTAR  GAMBAR

# Gambar 2.1   : Input and Process  for Strategic Corporate Planning………………….9

Gambar 2.2 Grafik cash fow dengan simbol-simbol yang telah di standarkan............14

Gambar 2.3 Single of Flow (Aliran Kas Tunggal).......................................................15

Gambar 2.4 Cash Flow Annual (A)..............................................................................16

Gambar 2.5 Cash Flow Gradient (G)...........................................................................18

Gambar 2.6   Sistem Produksi………………………………………………………..30

Gambar 2.7    Peningkatan  Produksi………………………………………………...31

Gambar 2.8   Skema Sistem Produktivitas...................................................................33

Gambar 3.1 Diagram Kerangka Berifikir…………………………………………….49

Gambar 4.1 Alur Proses Produksi Buku......................................................................53

Gambar 4.2 Plot Data Cetak Separasi Mesin S.26 & SM 72F……………………….55

Gambar  5.1 Data Output, Input Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.........87

Gambar 5.2 Data Output, Input Waktu Kerja dan Produktivitas Waktu Kerja............88